### IV- VERIFICATION DE SECURITE DES ELEMENTS PRINCIPAUX

### IV.1 Introduction :

Les éléments principaux sont les éléments qui interviennent dans la résistance aux actions sismiques d'ensemble ou dans la distribution de ces actions au sein de l'ouvrage. Dans ce chapitre on vaprocéder à la vérification de la sécurité de ces éléments (poteaux et poutres) constructifs du bâtiment en question et ce conformément aux règles C.B.A et aux règles parasismique algériennes RPA99 /2003.

### IV-2  Vérification des poteaux : [4]

Le bâtiment est contreventé par des portiques autostables (poteaux poutres) en béton armé, dont le concepteur est opté pour un seul type de poteau de dimension de 35x40cm et d’un ferraillage varié selon le niveau d’étage.

IV-2-1 Coffrage :

Pour les constructions situées dans la zone IIa et selon les règles RPA99 version 2003 (Article : 7.4.1) les dimensions de la section transversale des poteaux doivent satisfaire les conditions suivantes :

- Min (b1, h1) 25cm

- Min (b1, h1)  he / 20

- 1/4 < b1 / h1< 4

Avec   (b1, h1) : dimension de la section.

he : hauteur d’étage = 266 cm

Pour notre cas on a un seul type de poteaux de  dimension :

b1= 35cm

h1=40cm

he=266cm

- Min (b1, h1)=min(35,40)=35  25cm......condition verifier

- Min (b1, h1)=min(35,40)=35  he / 20 =266/20=13.3....  condition verifier

- 1/4 < b1 / h1=35/40=0.875 < 4.....   condition verifier

### IV-2-2 Vérification de ferraillage des poteaux [4]

IV-2-2-1 Armatures longitudinales :

Les armatures longitudinales des poteaux doivent êtres d’un acier de  haut adhérence et droites et sans crochet, le cas de notre projet.

Concernant les conditions :

- Du pourcentage minimal :

Poteau du RDC+ 1er étage As=20.61cm2> 0.8%=11.20cm2….condition vérifier

Poteau du2 eme étage  As= 14,2 cm2> 0.8%=11.20cm2….condition vérifier

Poteau du 3 eme étage  As= 12.32 cm2> 0.8%=11.20cm2….condition vérifier

Poteau du 4 eme étage  As= 10.68cm2< 0.8%=11.20cm2….condition non vérifier

- Du pourcentage maximal :

Zone courante  As <4% = 56 cm2................... condition vérifiéepour touts les niveaux

Zone de recouvrement As <6% = 84 cm2...... condition vérifiée pour touts les niveaux

- Le diamètre minimum est de 12mm…….. Condition vérifiée

- Longueur de recouvrement = 1 m >40*2= 80 cm… vérifiéepour touts les niveaux

IV-2-2-2 Armature transversale :

Les armatures transversales utilisées dans le ferraillage des poteaux sont des T8 avec un espacement ’t’  de 10cm dans la zone nodale et 15cm dans la zone courante.

Concernant les conditions :

- Dans la zone nodale :

t£ Min (10Æl, 15cm) ……….. Condition vérifiée

- Dans la zone courante :

t'£ 15 Æl……….. Condition vérifiée

- La quantité d'armatures transversales minimale At/t.b1 en % est donnée en fonction de  lg  l'élancement géométrique du poteau, pour le cas du projet λg=Lf /a =6,12>5 donc le pourcentage =0,3%

La quantité d’armature transversale = 2,01 cm2

At/t.b1= 2,01/(10*35) = 0,5% >0,3……….. Condition vérifiée

### IV-2-3 Vérifications de la stabilité des poteaux au phénomène de flambement : [3]

Dans le but d’éviter le risque d’instabilité des poteaux au phénomène de flambement ainsi le risque de rupture fragile sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, l'effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante(BAEL article B.8.4.1):

Avec :

Br    : section réduite du poteau (en cm²).

As  : section d’acier comprimé prise en compte dans le calcul .

fc28 : résistance à la compression de béton.(en bar)

fe    : limite d’élasticité de l’acier utilisé. (en bar)

γb = 1,5 cœfficient de sécurité du béton .

γs = 1,15 cœfficient de sécurité de l’acier.

α :coefficient dépendant de l’élancement mécanique λ des poteaux qui  prend la valeurs ( BAEL article B.8.4.1) :

λ= =21,2

Avec

Lf : longueur de flambement = 0 ,7 L0 = 0,7*306 =214,2 cm

Donc =0,79

Pour notre cas o na  :

- fc28 =250 bar

- Br =1254 cm2

- As= 4T20 + 4T 16 = 20,61 cm2

- Fe = 4000 bar

- =  2,4.102  tonnes

### IV-2-3-1Evaluation de la charge verticale Nu [2]

IV-2-3-1-1  Descente de charge:

L’évaluation des charges consiste à calculer  pour chaque élément porteur de la structure, la charge qui lui revient à chaque plancher et ce jusqu’à la fondation. Cette évaluation a pour but le calcul des charges permanentes G et d’exploitation  Q pour le dimensionnement et la vérification de la stabilité des poteaux au phénomène de flambement

- Plancher terrasse (inaccessible)

La terrasse est inaccessible et réalisée en plancher à corps creux surmonté de plusieurs couches de protection en forme de pente facilitant l’évacuation des eaux pluviales.

| Matériaux | Epaisseur (cm) | d (kg/m3) | G (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Protection en gravillon | 5 | 1700 | 85 |
| 2- Etanchéité multicouche | / | / | 12 |
| 3- Forme de pente | 10 | 2200 | 220 |
| 4- Isolation liège | 4 | 400 | 16 |
| 5- Dalle en corps creux | 16+4 | 1400 | 280 |
| 6- Enduit plâtre | 2 | 1000 | 20 |

G =  633kg/m2   Q =  100  kg/m2

Tabl (IV.1) : Evaluation des charges permanentes du plancher terrasse.

1

2

3

4

5

6

Fig. IV-1:coupe planché terrasse

### Planchers étages courant+RDC :

### Les planchers des étages courant sont en corps creux(16+4)cm.

| Matériaux | Epaisseur (cm) | d (kg/m3) | G (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-Carrelage | 2 | 2200 | 44 |
| 2-Mortier de pose | 2 | 2000 | 40 |
| 3-Lit de sable | 2 | 1800 | 36 |
| 4-Dalle en corps creux | 16+4 | 1400 | 280 |
| 5-Enduit plâtre | 2 | 1000 | 20 |
| 6-cloison de séparation | / | / | 100 |

G=495kg/m2Q =150kg/m2

Tabl .IV-2 : Evaluation des charges permanentes du plancher courant.

1

2

3

4

5

6

Fig. IV-2 : coupe plancher étage courant

### Balcons accessible :

| Matériaux | Epaisseur (cm) | d (kg/m3) | G (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrelage | 2 | 2200 | 44 |
| Mortier de pose | 2 | 2000 | 40 |
| Lit de sable | 2 | 1800 | 36 |
| Dalle en BA | 15 | 2500 | 375 |
| Enduit ciment | 2 | 2000 | 40 |

G=535kg/m2       Q = 350 kg/ m2

Tabl. IV-3  : Evaluation des charges permanentes de dalle de balcon accessible.

### Balcons nonaccessible :

| Matériaux | Epaisseur (cm) | d (kg/m3) | G (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Protection en gravillon | 5 | 1700 | 85 |
| 2- Etanchéité multicouche | / | / | 12 |
| 3- Forme de pente | 10 | 2200 | 220 |
| 4- Isolation liège | 4 | 400 | 16 |
| 5- Dalle pleine | 15 | 2500 | 375 |
| 6- Enduit plâtre | 2 | 1000 | 20 |

G = 728 kg/m2                      Q = 100kg/ m2

Tabl. IV- 4 : Evaluation des charges permanentes de dalle de balcon non accessible.

60

50

L’acrotere :

S= (0.020.2)/ (2) + (0.080.2) + (0.10.5) =0,068 m²

G= (0.0682500)=170 Kg/ml

Charge permanente : G = 170kg/m

Charge d’exploitation : Q = 100 kg/m2

### Mur extérieur:

| Matériaux | Epaisseur (cm) | d (kg/m3) | G (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Brique creux | 25 | 900 | 225 |
| Enduit plâtre | 2 | 1200 | 24 |
| Enduit ciment | 2 | 2000 | 40 |
| G = 289 kg/m2 |  |  |  |

Tabl. IV- 5  : Evaluation des charges permanentes de mur extérieur.

e- Mur intérieur:

| Matériaux | Epaisseur (cm) | d (kg/m3) | G (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Enduit plâtre | 2 | 1200 | 24 |
| Enduit ciment | 2 | 2000 | 40 |
| G = 154 kg/m2 |  |  |  |

Tabl. IV- 6 : Evaluation des charges permanentes de mur intérieur.

### L'escalier:

- Palier

| matériaux | Epaisseur (cm) | d (kg/m3) | G (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrelage | 2 | 2200 | 44 |
| Mortier de pose | 2 | 2000 | 40 |
| Lit de sable | 2 | 1800 | 36 |
| Dalle en BA | 15 | 2500 | 375 |
| Enduit ciment | 2 | 2000 | 40 |

G = 535 kg/m2Q = 250 kg/m2

Tabl. IV- 7 : Evaluation des charges permanentes de palier

- Volée:

| Matériaux | Epaisseur (cm) | d (kg/m3) | G (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrelage | 2 | 2200 | 44 |
| Mortier de pose | 2 | 2000 | 40 |
| Lit de sable | 2 | 1800 | 36 |
| Marche | 17 | 2200 | 2200×0,17/2=187 |
| Paillasse | 15 | 2500 | (2500×0,15)/cos29.53=430.98 |
| Enduit ciment | 2 | 2000 | 40 |
| Gardes corps | / | / | 90 |

G =867.98 kg/m2

Q =250kg/m2

Tableau (IV.8) : Evaluation des charges permanentes de volée

IV-2-3-1-2  calcul de Nu pour un Poteau de rive :

a-Niveau terrasse :

Acrotère :                                  0.17*3.3= 0,561 t

Plancher :                                 0. 633*9.13+ (0.728*1.475)=6,853t

Poutres secondaire :                ((2,95/2) + (2,95/2))*0.3*0.35*2.5=0. 774t

Poutres principale :                ((3.3/2+1,3)*0.3*0.4*2.5)=0,885t

Charge d’exploitation :           0.1*10.61=1.061t

G =9.073t Q =1,061t

b -Niveau étage courant

Plancher :                                   (0.495*9.13) + (0.535*1.475)=5.308t

Poutres secondaire :                 ((2,95/2) + (2,95/2))*0.3*0.35*2.5=0. 774t

Poutres principale :                   (3.3/2+1,3)*0.3*0.4*2.5)=0,885t

Mur  intérieur et extérieur :

(((2,95/2) + (2,95/2))*0.289*2.71)+((3.3/2)*0.154*2.66)=3 ,058t

Poteau :                                    0.35*0.4*3.06*2.5=1.071t

Charge d’exploitation :            (0.150*9.14) +(0.35*1.47)=1.885 t

G =11.096t Q =1.885 t

c -Niveau étage RDC :

Longrine longitudinale :               ((2,95/2)+ (2,95/2))*0.3*0.35*2.5=0. 774t

Longrine transversale :                (3.3/2+1,3)*0.3*0.35*2.5=0,774t

Mur  intérieur et extérieur :

((2,95/2)+ (2,95/2))*0.289*2.71)+((3.3/2)*0.154*2.66)=3 ,058t

Poteau :                                       0.35*0.4*3.06*2.5=1.071t

Charge d’exploitation :               (0.150*9.14) + (0.35*1.47)=1.885 t

G =5.669t Q =1.885 t

Calcul des Efforts normaux:

### Les Charges permanentes due au poids propre : G= 59.127t

### Les charges  d'exploitations :(lois de dégression)

Pour

### -Charges identiques:

### Pour

=1,061+4*1.885=8.601t

= 1.35*59.127+1.5*8.6=92.72t <= 2,4*102 t….Condition vérifiée

IV-2-3-1-3  calcul de Nu pour un Poteau central :

a-Niveau terrasse :

Plancher :                                   0. 633*13.36=8.457t

Poutres secondaire :                  ((2,95/2) + (2,95/2))*0.3*0.35*2.5=0. 774t

Poutres principale :                   ((3.3/2) + (4/2))*0.3*0.4*2.5)=1.095t

Charge d’exploitation :              0.1*13.36=1.336t

G =10.326t Q =1.336t

b -Niveau étage courant

Plancher :                                 0.495*13.36=6.613t

Poutres secondaire :                ((2,95/2)+ (2,95/2))*0.3*0.35*2.5=0. 774t

Poutres principale :                 ((3.3/2)+ (4/2))*0.3*0.4*2.5)=1.095t

Mur  intérieur :

((2,95/2)+ (2,95/2)+(3.3/2)+(4/2))*0.154*((2.66+2.71)/2)=2.729t

Poteau :                                   0.35*0.4*3.06*2.5=1.071t

Charge d’exploitation :          (0.150*13.36)=2.004 t

G =12.282t Q =2.004t

c-Niveau étage RDC :

longrine longitudinale :        ((2,95/2)+ (2,95/2))*0.3*0.35*2.5=0. 774t

Longrine transversale:        (3.3/2+4/2)*0.3*0.35*2.5=0,958t

Mur  intérieur :

((2,95/2)+ (2,95/2)+(3.3/2)+(4/2))*0.154*((2.66+2.71)/2)=2.729t

Poteau :                              0.35*0.4*3.06*2.5=1.071t

Charge d’exploitation :     (0.150*13.36)=2.004 t

G =5.532t Q =2.004 t

-Calcul des Efforts normaux:

### Les Charges permanentes due au poids propre :    G= 64,986 t

### Les charges  d'exploitations :(lois de dégression)

### -Charges identiques:

### Pour

=1.336+4*2.004=9.352t

=1.35*64,986 +1.5*9.352=101,75t <= 2,4*102 t

……..Condition vérifié

IV-2-3-1-4  calcul de Nu pour un Poteau d’angle :

a-Niveau terrasse :

Plancher :                                    (0.633*3.01) + (1.825*0.728)=3.233t

Acrotère :                                     (1.83+1)* 0.17=0.481t

Poutres secondaire   :                  (2.95 /2   *0.3*0.35*2.5)=0.387t

Poutres principale    :                  (((3.3/2)+1)*0.3*0.4*2.5)= 0.795t

Charge d’exploitation :                    0.1*5.56=0.556t

NG=4.896t NQ=0.556t

b-Niveau étage courant

Plancher :                                        (0.495*3. 01) + (1.825*0.535)=2.46t

Poutres secondaire   :                     (2.95 /2   *0.3*0.35*2.5)=0.387t

Poutres principale    :                     (((3.3/2)+1)*0.3*0.4*2.5)= 0.795t

Mur extérieur :                               (3.3/2+1+1.83)* 0.289*2.66=3.443t

Poteau                                            (0.35*0.4*3.06*2.5)=1.071t

Charge d’exploitation :                 (0.15*3.01)+(0.35*1.825)=1.09t

NG=8.156tNQ=1.09t

c-Niveau RDC :

Longrine longitudinale :                ((3.3/2) + 1)*0.3*0.35*2.5=0. 695t

Longrine transversale :                 ((2.95 /2) *0.3*0.35*2.5)=0.387t

Mur extérieur :                            (3.3/2+1+1.83)* 0.289*2.66=3.443t

Poteau :                                        0.35*0.4*3.06*2.5=1.071t

Charge d’exploitation :               (0.15*3.01)+(0.35*1.825)=1.09t

G =5.595t Q =1.09 t

-Calcul des Efforts normaux:

### Les Charges permanentes due au poids propre :    G= 43.117 t

### Les charges  d'exploitations :(lois de dégression)

### -Charges identiques:

### Pour

=0.556+4*1.09=4.916t

= 1.35*43.117 +1.5*4.916=65.58t <=2,4*102 t….OK

IV-3 Vérification des poutres :

Les poutres de notre bâtiment sont des éléments en béton arme de section rectangulaire, on a distingué deux types de poutres.

- Poutre principale (30x40)

- Poutre secondaire (30x35)

### IV-3-1 Poutres principales (30x40) :

IV-3-1-1Vérification du coffrage [4]

Selon les règles parasismiques algériennes  RPA 99 version 2003 les dimensions des poutres principales doivent respecter:

- b20 cm.         b = 30cm >20cm   …….. condition vérifiée

- h30 cm.         h = 40cm  >30cm    …….. condition vérifiée

- h/b 4              h/b = 1.33 < 4         …….. condition vérifiée

Et d’après les règles  BAEL91 (Critère de rigidité) :.

- L/15 htL/10                  ht : hauteur de la poutre.

- 0.3ht b  0.7ht              b : largeur de la poutre.

Avec : L : portée maximale de poutre.

La portée maximaledes poutres principales dans ce projet est : L= 4 m.

L/15 = 26.66cm htL/10 =40cm    …….. Condition vérifiée.

0.3ht=12cm b  0.7 ht=28cm…….. Condition vérifiée

IV-3-1-2 Vérification de ferraillage

- Armature longitudinale :

Selon les règles parasismiques algériennes  RPA 99 version 2003 Le pourcentage minium des aciers longitudinaux  doit respecter :

- Sur toute section  6T14=9.23cm2=0,76% de la section >0.5%........condition vérifiée

- Zone  Courante  6T14=9.23cm2=0,76% de la section >0.4%........ condition vérifiée

- Zone de recouvrement 9T14=13.84 cm2=1.15% de la section >0.6%...... condition vérifiée.

- Vérification de la longueur de recouvrement : [4]

Dans notre projet la longueur de recouvrement égale à 80cm >40Ø=56cm …….. Vérifier

- Les armatures transversales :

Les armatures transversales utilisées dans notre projet sont des cadres de T8et des  épingles en  T 08

At=  2,01 cm2

At /s*b =2,01 /350 = 0,6%  >0,3%…………condition vérifié

IV-3-2- Poutres secondaire (30x35) : [4]

IV-3-2-1Vérification du coffrage :

Selon les règles parasismiques algériennes  RPA 99 version 2003 les dimensions des poutres principales doivent respecter:

- b20 cm.      b = 30cm >20cm   ………..  OK

- h30 cm.      h = 35cm  >30cm   ………… OK

- h/b 4              h/b = 1.16 < 4        ………… OK

Et d’après le BAEL91 (Critère de rigidité

- L/15 htL/10                  ht : hauteur de la poutre.

- 0.3ht b  0.7ht              b : largeur de la poutre.

Avec : L= portée maximale de poutre.

la  portée maximale dans ce projet est : L= 2.95 m.

L/15 = 19.66cmhtL/10=29.5cm……….condition vérifier

0.3ht=10.5cm b  0.7 ht=24.5cm…………….condition vérifier

IV-3-2-2 Vérification de ferraillage :

- armature longitudinale :

Selon les règles parasismiques algériennes  RPA 99 version 2003 Le pourcentage minium des aciers longitudinaux  doit respecter :

  - Sur toute section  6T12=6 ,78cm2=0,64% de la section >0.5%....................OK

  - Zone  Courante  6T12=6 ,78cm2=0,64% de la section >0.4%....................OK

  - Zone de recouvrement  12T12=13.56cm2=1.29% de la section >0.6%.........OK

- Vérification de la longueur de recouvrement :

Dans notre projet la longueur de recouvrement

Égale à 80cm >40Ø=56cm ……..vérifier

- les armatures transversales :

Les armatures transversales utilisées dans notre projet sont des cadres et des épingles en T8

At =  2,01 cm2

At /s*b = 2,01 /300=0,6% >0,3%……………………OK