V-   ANALYSE SISMIQUE DU BATIMENT

V-1- Introduction :

L’objectif du calcul  parasismique est d’évaluer la valeur maximale de la réponse sismique de la structure pour dimensionner leurs  éléments structurels en conséquence, pour assurer une protection acceptable des vies humaines et des constructions.

Suite au séisme de Boumerdes du 21 mai 2003et  et dans le but de protéger les vies humaines en évitant l’effondrement total des ouvrages sous l’effet des séismes le règlement parasismique algérien RPA99 a été révisé, révision du zonage sismique ainsi que les systèmes de contreventement des structures pour une meilleure prévention. À cet effet le bâtiment à étudier (réaliser en 2001 selon RPA99)est situé dans la zone sismique IIa selon cette révision  de 2003 au lieu dans la  zone sismique II selon l’ancien RPA99, et vu que la hauteur du bâtiment est plus de 14m, ce dernier doit être contreventé par un autre système comportant des voiles disposés dans les deux directions ou un système équivalent (avec des systèmes mixtes, portiques-voiles, ou des noyaux en béton armé par exemple) au lieu des  portique autostable poteau-poutre  en béton armé.

V-2- Méthodes

Le calcul des forces sismiques peut être mené suivant  deux méthodes:

-  la méthode statique équivalente

- la méthode d’analyse modale spectrale

## V-2-1-Méthode statique équivalente [4]

Les forces dynamiques réelles qui se développent dans la construction sont remplacées par un système de forces statiques fictives dont  les effets sont considérés équivalents aux effets de l’action sismique dite réelle « c.a.d il faut considérer que la structure est soumise à un effort tranchant à la base, la valeur de ce dernier étant fonction d’un certain nombre de paramètres ».

V-2-1-1- Condition d’application :

D’aprèsle (RPA99/2003 Art 4.1.2)

- 1/ notre bâtiment est classé en groupe d’usage 2

- 2/ le bâtiment présente  une  régularité  en plan et en élévation.

- 2/  la hauteur totale du bâtiment est de 15,3 m  inférieure à(65 m) la valeur imposé par RPA 99 /2003

V-2-1-

Vx

Vy

X

Y

2-Calcul  de  la  force  sismique  totale :  [4]

- Selon : R.P.A99/ (2003)

V = A · D · Q  ·W /  R

- La force sismique totale appliquée  a  la  base

de  la  structure  doit- être calculer  successivement

dans  le  deux  directions  orthogonales.

Avec :

A : coefficient  d’accélération  de  zone.

D : facteur  d’amplification  dynamique  moyen.

R : coefficient de comportement global  de la structure dépend du mode de contreventement.

W : poids  de  la  structure.

Q : facteur  de  la  qualité.

Détermination des facteurs : [4]

Coefficient  d’accélération  de  zone(A) :

Il dépend du groupe d'usage de la structure et de la zone sismique (donner par le tableau 4-1 RPA2003)

A= 0,15

BORDJ BOUARRERIDJ zone IIa

Groupe d’usage 2

Facteur d’amplification dynamique moyen (D):

Il dépend de la classification du sol et de la période T de la structure avec :

2.5 η                                                 0 ≤ T ≤ T2

D =          2.5 η (T2 / T)                              T2 ≤ T ≤ 3.0 sec

2.5 η (T2 / 3.0). (3/T)            T ≥ 3.0 sec

T1,T2 : période caractéristique, associée à la catégorie du site.

Site ferme (s2) selon le (tableau 4.7 page 47 de RPA 99/2003)        T2 = 0.4 s

η =

= 7 %       (Remplissage béton armé  tab 4.2)

η = 0.882

Estimation de la période fondamentale de la structure :

T= CthN3/4

Ct = 0.05

T =0.05*15.3 3/4

T=0.386 s

D’autre part

Tx = =0.31s          avec : Lx  = 19.65 m

Ty = =0.472s         avec: Ly = 8.5 m

D’après l’article (4.2.4) de RPA 2003

Il faut prendre les plus petites valeurs dans chacune des directions

Donc: Tx=0. 31s                        0 ≤ Tx T2

Ty=0.386 s                        0 ≤ Ty T2

Dx  =  Dy= 2.5 η   =   2.5 *0.882   =  2.205

Coefficient de comportement (R):

Il dépend du type et de la nature du contreventement (donner par le tableau 4-3 du RPA 99/2003)

On à un système de portiques autostable, donc R = 3.5

Facteur  de  qualité (Q):

Il dépend de l'observation et non des critères de qualité

Pq : valeur de pénalité donner par le tableau  4-4 RPA 2003 donc

- Condition minimales (observé)      0

- Redondance en plan   (n /observé)       0,05

- Régularité en plan  (observé)      0

- Régularité en  élévation  (observé)      0

- Contrôle de qualité des matériaux  (n/observé)      0,05

- Contrôle de qualité de l’exécution  (n/observé)      0,1

Q = 1+0.05+0.05 +0.1=1.2

Q =1,2

Le poids de la structure (W):

Wt = G + β.Q

β:coeff de pondération .       β = 0,20…….pour les bâtiments d’habitations.

- Niveau  terrasse:

- Poids des balcons :

G = 0.728*(8.9)=6.479t

Q=0.1*(8.9)=0.89t

- Poids  des  poutres :

PP :   G =2.5*0.3*0.4*(70.7)=21.21t

PS :   G =2.5*0.3*0.35*(58.95)=15.474t

PNoyée :G=2.5*0.2*0.2*(5.3)=0,53 t

PCH :     G=2.5*0.3*0.3*(14.7)=3.307t

- Poids  des  poteaux :

G=2.5*0.35*0.4*(3.06/2)*21=11.245t

- Poids  desplancher :

G=0.633*(141.6)=89.63t

Q=0.1*(180.34)=18.04t

- Poids  des  l’acrotère :

G=0.17*(63.9)=10.86t

Q=0.1*(63.9)=6.39t

- poids des  mures on brique :

G=0.289*(1.15)*(63.9)=21.32t

- Les charges totales de la terrasse

G total= 180.07t

Qtotal= 25.3t

- La masse totale de la terrasse :

W=(G+0.2Q)=184.3t

Quatrième étage

- Poids des balcons :

G = 0.535*(8.9)=4.761 t

Q=0.35*(8.9)=3.115t

- Poids  des  poutres :

PP :        G =2.5*0.3*0.4*(69.9)=20.97t

PS :        G =2.5*0.3*0.35*(56.3)=14.77 t

PNoyée :G=2.5*0.3*0.2*(5.95)=0.892 t

PCH :     G=2.5*0.3*0.3*(12.2)=2.74 t

- Poids  des  poteaux :

G=2.5*0.35*0.4*(3.06)*21=22.49 t

- Poids  des    plancher :

G=0.495*(127.82)=63.27t

Q=0.15*(166.56)=24.98t

- poids des  mures on brique :

G=0.289*(2.68)*(63.9)=49.58t

- poids de l’escalier

Le palier d’arrivée :

G=1.6*2.65*0.535= 2.268t

Q= 0.25*1.6*2.65 =1.06t

le volée

G =0.867*2.7*1.2 =2.81t

Q = 0.25* 2.7*1.2 = 0.81t

- Les charges totales du Quatrième étage

G total= 184.55t

Qtotal= 29.96t

- La masse totale du Quatrième étage:

W=(G+0.2Q)=190.54t

Étage 3 et2 et1

- Poids des balcons :

G = 0.535*(15.115)=8.086t

Q=0.35*(15.115)=5.29t

- Poids  des  poutres :

PP :        G =2.5*0.3*0.4*(71.2)=21.36t

PS :        G =2.5*0.3*0.35*(56.3)=14.77 t

PNoyée :G=2.5*0.3*0.2*(5.95)=0.892 t

PCH :     G=2.5*0.3*0.3*(12.2)=2.74 t

- Poids  des  poteaux :

G=2.5*0.35*0.4*(3.06)*21=22.49 t

- Poids  des    plancher :

G=0.495*(127.82)=63.27t

Q=0.15*(166.56)=24.98t

- poids des  mures on brique :

G=0.289*(2.68)*(63.9)=49.58t

- poids de l’escalier

Le palier d’arrivée :

G=1.6*2.65*0.535= 2.268t

Q= 0.25*1.6*2.65 =1.06t

Le palier de repos  :

G=(1. 3*2.65*0.535)+(0.3*0.3*2.5*2*2.65)= 2.995t

Q= 0.25*1.3*2.65 =0.861t

LES VOLEE

G =(0.867*2.7*1.2)*2 =5.62t

Q = (0.25* 2.7*1.2)*2 = 1.62t

Les charges totales du 3 et2 et1 étage

G total= 194.07t

Q total= 33.811t

La masse totale du 3 et2 et1 étage:

W=(G+0.2Q)=200.832t

Le RDC

- Poids  des longrines :

PP :        G =2.5*0.3*0. 35*(152.1)=39.92t

Poids  des  poteaux :

G=2.5*0.35*0.4*(3.06)*21=22.49 t

- poids des  mures en brique :

G=0.289*(2.68/2)*(63.9)=24.79t

- poids de l’escalier

Le palier de repos :

G=(1. 3*2.65*0.535)+(0.3*0.3*2.5*2*2.65)= 2.995t

Q= 0.25*1.3*2.65 =0.861t

le volée

G =(0.867*2.7*1.2)=2.81t

Q = (0.25* 2.7*1.2) = 0.81t

- Les charges totales du RDC

G total= 93.005t

Q total= 1.67t

- La masse totale du RDC

W=(G+0.2Q)=93.339t

- Poids  total  de  la  structure :   Wt =  1070.675t

On  aura :

- Vx = VY = 0,15 ·2.205 · 1,2(1070.675) / 3.5Vx=VY = 121.414  t

V-2-1-3-Distribution de la résultante des forces sismique selon la hauteur [4]

La résultante des forces sismique « V » a la base doit êtredistribuée sur la hauteur de la structure selon la formule suivant : V=Ft + Fi

V : la résultante des forces sismique a la base de structure

Ft : la force concentrée au sommet de

la structure Ft= 0.07 T*V

T : la période fondamentale de la structure

T=0.386<0.7s donc Ft=0 selon l’article (4-10) de RPA 99/2003

Fi :la force sismique dans le niveau « i »

Fi = V-FtWhij=1nWjhj

| Niveau | Wi(t) | hi(m) | Wi*hi | V(t) | fi(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 184,3 | 15,3 | 2819,79 | 121,414 | 38,7319071 |
| 4 | 190,54 | 12,24 | 2332,2096 | 121,414 | 32,0346287 |
| 3 | 200,832 | 9,18 | 1843,63776 | 121,414 | 25,3237321 |
| 2 | 200,832 | 6,12 | 1229,09184 | 121,414 | 16,8824881 |
| 1 | 200,832 | 3,06 | 614,54592 | 121,414 | 8,44124403 |
| RDC | 93,333 | 0 | 0 | 121,414 | 0 |
| Somme | 1070,669 |  | 8839,27512 |  | 121,414 |

Tabl. V- 1  : distribution de la résultante de la forces sismique

38.73 t

32.03 t

25.32 t

16.88 t

8.44 t

H=15.3m

Fig. V-1 : distribution  des forces sismique

V-2-2-méthode dynamique modale spectrale [4]

Par cette méthode, il est recherché pour chaque mode de vibration, le maximum des effets engendrés dans la structure par les forces sismiques représentées par un spectre de réponse de calcul. Ces effets sont par la suite combinés pour obtenir la réponse de la structure.

V-2-2-1-Spectre de réponse de calcul [4]

L’action sismique est représentée par le spectre de calcul suivant

A:  coefficient d’accélération de zone (tableau 4.1)

h:  facteur de correction d’amortissement   (quant l’amortissement est différent de 5%)               h=³ 0.7

x: Pourcentage d’amortissement critique (tableau 4.2)

R : coefficient de comportement de la structure (tableau 4.3)

T1, T2: périodes caractéristiques associées à la catégorie de site (tableau 4.7)

Q : facteur de qualité (tableau 4.4)

Pour notre cas les résultats sont  donnes dans le tableau suivant

| T (s) | Sa/g | T (s) | Sa/g | T (s) | Sa/g | T (s) | Sa/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.188 | 1.4 | 0.061 | 2.7 | 0.040 | 4 | 0.023 |
| 0.1 | 0.157 | 1.5 | 0.059 | 2.8 | 0.039 | 4.1 | 0.022 |
| 0.2 | 0.142 | 1.6 | 0.056 | 2.9 | 0.038 | 4.2 | 0.021 |
| 0.4 | 0.142 | 1.7 | 0.054 | 3 | 0.037 | 4.3 | 0.020 |
| 0.5 | 0.142 | 1.8 | 0.052 | 3.1 | 0.035 | 4.4 | 0.020 |
| 0.6 | 0.108 | 1.9 | 0.050 | 3.2 | 0.033 | 4.5 | 0.019 |
| 0.7 | 0.098 | 2 | 0.048 | 3.3 | 0.032 | 4.6 | 0.018 |
| 0.8 | 0.089 | 2.1 | 0.047 | 3.4 | 0.030 | 4.7 | 0.018 |
| 0.9 | 0.083 | 2.2 | 0.045 | 3.5 | 0.029 | 4.8 | 0.017 |
| 1 | 0.077 | 2.3 | 0.045 | 3.6 | 0.027 | 4.9 | 0.016 |
| 1.1 | 0.072 | 2.4 | 0.043 | 3.7 | 0.026 | 5 | 0.016 |
| 1.2 | 0.068 | 2.5 | 0.042 | 3.8 | 0.025 |  |  |
| 1.3 | 0.065 | 2.6 | 0.041 | 3.9 | 0.024 |  |  |

Tabl. V-2 : résultat de spectre de réponse

Fig. V-2 : Courbe du spectre de réponse

T(s)

S /g

V-2-2-2-Nombre de modes à considérer [4]

Pour les structures représentées par des modèles plans dans deux directions orthogonales, le nombre de modes de vibration à retenir dans chacune des deux directions  d’excitation  doit être tel que :

- la somme des masses modales effectives pour les modes retenus soit égale à 90 % au moins de la masse totale de la structure.

Le minimum de modes à retenir est de trois (03) dans chaque direction considérée.

Pour notre cason a quatremodes

| mode | Période | % de M modale suivant X | % de M modale suivant Y | %cumulé de M modale suivant X | % cumulé de M modale suivant Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.84456 | 82.834 | 0.038 | 82.834 | 0.038 |
| 2 | 0.840116 | 0.039 | 81.924 | 82.873 | 81.962 |
| 3 | 0.549491 | 0.058 | 0.004448 | 82.931 | 81.966 |
| 4 | 0.275264 | 10.075 | 0.0005231 | 93.006 | 81.967 |
| 5 | 0.267271 | 0.0006141 | 10.611 | 93.006 | 92.578 |
| 6 | 0.223525 | 0.015 | 0.003296 | 93.021 | 92.581 |
| 7 | 0.158503 | 3.841 | 0.00008929 | 96.862 | 92.581 |
| 8 | 0.149172 | 0.0002484 | 4.087 | 96.862 | 96.668 |
| 9 | 0.137288 | 0.02 | 0.00937 | 96.882 | 96.678 |
| 10 | 0.109768 | 1.775 | 0.000003434 | 98.657 | 96.678 |
| 11 | 0.101138 | 0.00001506 | 1.937 | 98.657 | 98.614 |
| 12 | 0.088332 | 0.445 | 0.000155 | 99.103 | 98.614 |
| Tabl. V-3 : période et pourcentage de masse modale effective |  |  |  |  |  |

Interprétation :

  - Le premier et le deuxième mode sont des modes de translation.

  - Le troisième mode est un mode de torsion.

  - La participation massique dépasse le seuil de 90% au 4éme mode.

Mode 1: translation période 0.844

Mode 2: translation période 0,84011

Mode 3: rotation période 0,549491

V-3-Vérification de  structure

V-3-1-Vérification de  résultante des forces sismiques de la méthode spectrale [4]

La résultante des forces sismiques à la base  Vt  obtenue par combinaison des valeurs modales ne doit pas être inférieure à 80 % de la résultante des forces sismiques déterminée par la méthode statique équivalente  V  pour une valeur de la période fondamentale donnée par la formule empirique appropriée.

SiVt< 0.80 V, il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse (forces, déplacements, moments,...) dans le rapport   0.8 V/Vt.

VSPX= 982.038KN≥0.8*1214.14=971.31kn……….Condition vérifier

VSPY= 976.975 KN  ≥971.31kn………… Condition vérifier

V-3-2-Vérification  de   la période [4]

La période du 1er mode Tr =0.84s.  Calculer par SAP 2000

La période de RPA = CT.hN3/4  RPA article (4-6) page 45

CT=0.05 h    N=15,30m

TRPA=0.386 s                                Tr > 1,3* T (RPA)

Doncil faut rigidifier la structure par l’introduction des voilesdans les deux sens.

V-3-3-Vérification des déplacements [4]

Justification vis-à-vis des déformations : [4]

Les déplacements relatifs latéraux d’un étage par rapport aux autres qui lui sont adjacent, ne doivent pas dépasser 1% de la hauteur d’étage (h)

Calcul des déplacements totaux de chaque niveau :

= [(Fk × g) / Wk ] × T2/ 4

K = R *

Avec :

R : coefficient de comportement global de la structure

Fk : force sismique au niveau K

Wk : masse de niveau K.

K: Déplacement de niveau (K) par rapport au sol.

T : la période de la structure

g : accélération

∆k :Le déplacement relatif au niveau (K) par rapport au niveau (K-1) est égale à :

=      (art 4.2.19 RPA 99).

Sens X-X

| Niveau | W (T) | V seisme (t) | periode (s) | δk | ∆ (m) | 1 % de h | vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 184,3 | 38,731907 | 0,386 | 0,0272884 | 0,0054577 | 0,0306 | OK |
| 4 | 190,54 | 32,034629 | 0,386 | 0,0218307 | 0,0054577 | 0,0306 | OK |
| 3 | 200,832 | 25,323732 | 0,386 | 0,0163731 | 0,0054577 | 0,0306 | OK |
| 2 | 200,832 | 16,882488 | 0,386 | 0,0109154 | 0,0054577 | 0,0306 | OK |
| 1 | 200,832 | 8,441244 | 0,386 | 0,0054577 | 0,0054577 | 0,0306 | OK |
| RDC |  |  |  | 0 |  |  |  |

Tabl. V-4 : Calcule des déplacements dans le sens transversal

Sens Y-Y

| Niveau | W (T) | V seisme (t) | periode (s) | δk | ∆ (m) | 1 % de h | vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 184,3 | 38,7319071 | 0,311 | 0,017714 | 0,00354286 | 0,0306 | OK |
| 4 | 190,54 | 32,0346287 | 0,311 | 0,014171 | 0,00354286 | 0,0306 | OK |
| 3 | 200,832 | 25,3237321 | 0,311 | 0,010629 | 0,00354286 | 0,0306 | OK |
| 2 | 200,832 | 16,8824881 | 0,311 | 0,007086 | 0,00354286 | 0,0306 | OK |
| 1 | 200,832 | 8,44124403 | 0,311 | 0,003543 | 0,00354286 | 0,0306 | OK |
| RDC |  |  |  | 0 |  |  |  |

Tabl. V-5 : Calcule des déplacements dans le sens longitudinal

V-3-4-Justification vis-à-vis de l’effet P-∆ : [4]

Pour tenir compte ou pas des effets du deuxième ordre il faut vérifier que :

= (p k*∆k )/(v k*h k)

p k :le  poids de la structure et des charges d’exploitation associées aux dessus du niveau k

v k : déplacement relatif du niveau k par rapport au niveau k-1

hk : la hauteur du niveau k

| Niveau | W(t) | V(t) | ∆ (m) | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 184,3 | 38,731907 | 0,0054577 | 0,0084868 |
| 4 | 190,54 | 32,034629 | 0,0054577 | 0,0106085 |
| 3 | 200,832 | 25,323732 | 0,0054577 | 0,0141446 |
| 2 | 200,832 | 16,882488 | 0,0054577 | 0,021217 |
| 1 | 200,832 | 8,441244 | 0,0054577 | 0,0424339 |
| RDC |  |  |  |  |

Tabl. V-6 :l’effet P-∆ dans le sens (y-y)

| Niveau | W(t) | V(t) | ∆ (m) | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 184,3 | 38,731907 | 0,0035429 | 0,0055092 |
| 4 | 190,54 | 32,034629 | 0,0035429 | 0,0068865 |
| 3 | 200,832 | 25,323732 | 0,0035429 | 0,009182 |
| 2 | 200,832 | 16,882488 | 0,0035429 | 0,013773 |
| 1 | 200,832 | 8,441244 | 0,0035429 | 0,0275461 |
| RDC |  |  |  |  |

Tabl. V-7 :l’effet P-∆ dans le sens (x-x)

Conclusion :  : l’effet P-∆  est inferieur a 0 ,1 dans les deux sens donc l’effet de deuxième ordre (effet P-∆) est négliger .

V-3-5-Vérification au renversement : [4]

La vérification au renversement est nécessaire pour justifier la stabilité d’un

Ouvrage sollicité par des efforts d’origine sismique.

Moment de renversement

Moment résistant

≥ 1.5

Il faut vérifier que :

Mresi = W × l/2

Mrenv x =

Mrenv y =

|  |  |  | Sens X-X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| niveau | fk(ton) | hk(m) | f*h | W(ton) | bi(m) | W*B |
| 1 | 8,441244 | 3,06 | 25,830207 | 200,832 | 9,825 | 1973,1744 |
| 2 | 16,882488 | 6,12 | 103,32083 | 200,832 | 9,825 | 1973,1744 |
| 3 | 25,323732 | 9,18 | 232,47186 | 200,832 | 9,825 | 1973,1744 |
| 4 | 32,034629 | 12,24 | 392,10386 | 190,832 | 9,825 | 1874,9244 |
| 5 | 38,731907 | 15,3 | 592,59818 | 184,3 | 9,825 | 1810,7475 |
|  |  |  | 1346,3249 |  |  | 9605,1951 |

Tabl. V-8 Vérification au renversement  (sens X-X)

MresiMrenv=9605,19511346,3249=7,13  > 1 ,5 …………….. Condition vérifier

| sens Y-Y |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| niveau | fk(ton) | hk(m) | f*h | W(ton) | bi(m) | W*B |
| 1 | 8,441244 | 3,06 | 25,830207 | 200,832 | 4,25 | 853,536 |
| 2 | 16,882488 | 6,12 | 103,32083 | 200,832 | 4,25 | 853,536 |
| 3 | 25,323732 | 9,18 | 232,47186 | 200,832 | 4,25 | 853,536 |
| 4 | 32,034629 | 12,24 | 392,10386 | 190,832 | 4,25 | 811,036 |
| 5 | 38,731907 | 15,3 | 592,59818 | 184,3 | 4,25 | 783,275 |
|  |  |  | 1346,3249 |  |  | 4154,919 |

Tabl. V-9 : Vérification au renversement  (sens Y-Y)

MresiMrenv=4154,9191346,3249= 3,086 > 1 ,5………..Condition vérifié

Conclusion :

La stabilité de la structure au renversement est vérifiée pour les deux sens.

V-4-Calcule de la rigidité de la structure [2]

V-4-1- Introduction

la stabilité de notre ouvrage vis-à-vis des charges horizontales et verticales est assurée pour les portique suivants les deux sens-ainsi le calcul des rigidité de la structure, sous des charge horizontales (séisme) se fera en utilisant la méthode du « Muto » .

V-4-2- Méthode du  Muto : [2]

Cette méthode proposée par la règlementation parasismique japonaise se prêté bien pour  les portiques  sollicités  par efforts horizontaux  .elle est basée sure la notion de rigidité de niveau d étage.

Muto propose des formules approchées, elles nous permettent en première étape de distribuer  dans les niveaux correspondants  l’effort tranchant « T » et dans les déférents portiques et dans une deuxième étape, de déduire les moments fléchissant dans les poteaux et dans les poutres  les de sollicitations sismiques.

La rigidité relative de niveau d’un portique dont « Muto » suggère comme valeur de rigidité avec poteau parfaitement encastré multipliée par un coefficient « a » correcteur tenant compte de la flexibilité des poutres arrivent aux nœuds .

V-4-3- Étape de calcules : [2]

Calcul des raideurs des poteaux et des poutres

|  | Etage courant |  | RDC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | k1+k2+k3+k4kp*2 | k1+k2kp*2 | k1+k2kp | k1kp |
| a | kk+2 | kk+2 | k+0,5k+2 | k+0,5k+2 |

Tabl. V-10 : les formules de raideurs

Calcul des rigidités corrigées d’un poteau i de niveau k :

rik=aik12EIhk3=aik*rk0

k=Ihkdoncrik=12Ekhk2

E : Module de Yong du béton armé(E=32164,19  Mpa)

rik : Rigidité du poteau après la correction au niveau k

rk0 : Rigidité du poteau avant la correction au niveau k

I : Inertie de la section du poteau suivant le sens considéré.

hk : Hauteur du poteau.

Calcul des rigidités équivalentes dans les deux sens :

Rkt=aik12EIhk3               etRkt=aik12EIhk3

kpot=Ipothketkptr=IptrLk

I :iInertied’élément considéré

hk : Hauteur du poteau  au niveau k.

lk : Portée de la poutre considéré.

hk=h+12epot≤h0

Lk=h+12hptr

V-4-4-Calcul de rigidité

Sens transversale (Y-Y):

|  | Coefficient k de rigidité (sens transversal) de poteau |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau | poteau | H pot (cm) | b(cm) | h (cm) | I pot(cm4) | hk(cm) | k pot (cm3) |
|  | A_1 | 266 | 35 | 40 | 186666,67 | 286 | 652,6806527 |
| RDC | A_2 | 266 | 35 | 40 | 186666,67 | 286 | 652,6806527 |
|  | A_3 | 266 | 35 | 40 | 186666,67 | 286 | 652,6806527 |
|  | A_1 | 266 | 35 | 40 | 186666,67 | 286 | 652,6806527 |
| 1,2..4 | A_2 | 266 | 35 | 40 | 186666,67 | 286 | 652,6806527 |
|  | A_3 | 266 | 35 | 40 | 186666,67 | 286 | 652,6806527 |

Tabl. V-11 : coefficients K dans les poteaux

|  | Coefficient k de rigidité (sens transversal) de la poutre |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau | Travée | Lptr(cm) | bptr (cm) | hptr (cm) | I ptr(cm4) | Lk(cm) | k ptr (cm3) |
|  | 1_2 | 370 | 30 | 40 | 160000 | 390 | 410,2564103 |
| RDC | 2_3 | 440 | 30 | 40 | 160000 | 460 | 347,826087 |
|  | 1_2 | 370 | 30 | 40 | 160000 | 390 | 410,2564103 |
| 1,2..4 | 2_3 | 440 | 30 | 40 | 160000 | 460 | 347,826087 |

Tabl. V-12 : coefficients K dans les poutres

| Rigidité des Portique A,B ,C ,D,E,F,G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau | Position | hk(cm) | Ipot (cm4) | K pot (cm3) | K | a | E(Mpa) | R(MN/m) | R(MN/m) |
|  | A_1 | 286 | 186666,667 | 652,6806 | 0,628 | 0,429 | 32164,19 | 13,223 |  |
| RDC | A_2 | 286 | 186666,667 | 652,6806 | 1,161 | 0,525 | 32164,19 | 16,185 | 41,968 |
|  | A_3 | 286 | 186666,667 | 652,6806 | 0,532 | 0,407 | 32164,19 | 12,559 |  |
|  | A_1 | 286 | 186666,667 | 652,6806 | 0,628 | 0,239 | 32164,19 | 7,364 |  |
| 1,2..4 | A_2 | 286 | 186666,667 | 652,6806 | 1,161 | 0,367 | 32164,19 | 11,314 | 25,159 |
|  | A_3 | 286 | 186666,667 | 652,6806 | 0,532 | 0,210 | 32164,19 | 6,479 |  |

Tabl. V-13   : rigidité de portique au niveau j sens (y-y)

Sens longitudinale(X-X)

| Coefficient k de rigidité (sens longitudinale) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau | poteau | H pot (cm) | B (cm) | h (cm) | Ipot(cm4) | hk(cm) | k pot (cm3) |
| RDC | 1_A …1_G | 271 | 35 | 40 | 142916,7 | 291 | 491,122 |
| 1,2..4 | 1_A …1_G | 271 | 35 | 40 | 142916,7 | 291 | 491,122 |

Tabl. V-14 : coefficients K dans les poteaux

| Coefficient k de rigidité (sens longitudinale) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau | Travée | Lptr(cm) | bptr (cm) | hptr (cm) | I ptr(cm4) | Lk(cm) | k ptr (cm3) |
|  | A_B | 320 | 30 | 35 | 107187,5 | 337,5 | 317,592 |
| RDC | B_C | 320 | 30 | 35 | 107187,5 | 337,5 | 317,592 |
| et | C_D | 330 | 30 | 35 | 107187,5 | 347,5 | 308,453 |
| 1,2,3,4 | D_E | 300 | 30 | 35 | 107187,5 | 317,5 | 337,598 |
| Etage | E_F | 330 | 30 | 35 | 107187,5 | 347,5 | 308,453 |
|  | F_G | 330 | 30 | 35 | 107187,5 | 347,5 | 308,453 |

Tabl. V-15 : coefficients K dans les poutres

| Portique 1et2 ….3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau | Position | hk(cm) | Ipot (cm4) | K pot (cm3) | K | a | E(Mpa) | R(MN/m) | R(MN/m) |
|  | 1_A | 291 | 142916,666 | 491,122 | 0,646 | 0,433 | 32164,19 | 9,698 |  |
| RDC | 1_B | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,293 | 0,5445 | 32164,19 | 12,189 |  |
|  | 1_C | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,274 | 0,5419 | 32164,19 | 12,131 |  |
|  | 1_D | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,315 | 0,5475 | 32164,19 | 12,257 | 80,215 |
|  | 1_E | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,315 | 0,5475 | 32164,19 | 12,257 |  |
|  | 1_F | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,256 | 0,539 | 32164,19 | 12,072 |  |
|  | 1_G | 291 | 142916,666 | 491,122 | 0,628 | 0,4292 | 32164,19 | 9,608 |  |
|  | 1_A | 291 | 142916,666 | 491,122 | 0,646 | 0,2443 | 32164,19 | 5,469 |  |
|  | 1_B | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,293 | 0,3927 | 32164,19 | 8,790 |  |
|  | 1_C | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,274 | 0,38926 | 32164,19 | 8,713 |  |
| 1,2..4 | 1_D | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,315 | 0,396 | 32164,19 | 8,881 | 54,722 |
|  | 1_E | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,315 | 0,396 | 32164,19 | 8,881 |  |
|  | 1_F | 291 | 142916,666 | 491,122 | 1,256 | 0,385 | 32164,19 | 8,635 |  |
|  | 1_G | 291 | 142916,666 | 491,122 | 0,628 | 0,238 | 32164,19 | 5,349 |  |

Tabl. V-16 : rigidité des portiques sens (x-x)

V-4-5- Centre de torsion

Xct=RjkXRjk etYct=RjkYRjk

Centre de torsion des portiques sens  (Y-Y)

| Centre de torsion des portiques longitudinaux |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau | Portique | RjX (MN /m) | ∑ RjX (MN /m) | YJ(m) | R*Y | ∑( R*Y) | Yc (m) |
|  | 1 | 80,2155 |  | 0 | 0 |  |  |
| RDC | 2 | 80,2155 | 240,6465 | 3,7 | 296,7973 | 946,543 | 3,93333 |
|  | 3 | 80,2155 |  | 8,1 | 649,7455 |  |  |
|  | 1 | 54,72224 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2…4 | 2 | 54,72224 | 164,1667 | 3,7 | 202,4723 | 645,722 | 3,93333 |
|  | 3 | 54,72224 |  | 8,1 | 443,2501 |  |  |

Tabl. V-17 : Centre de torsion des portiques dans le sens (Y-Y)

Centre de torsion des portiques sens (X-X)

|  | centre de torsion des portiques transversaux |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau | Portique | RjY (MN /m) | ∑ RjY (MN /m) | YJ(m) | R*X | ∑( R*X) | Xc (m) |
|  | A | 41,968 |  | 0 | 0 |  |  |
| RDC | B | 41,968 |  | 3,2 | 134,298 |  |  |
|  | C | 41,968 |  | 6,4 | 268,595 |  |  |
|  | D | 41,968 |  | 9,7 | 407,09 |  |  |
|  | E | 41,968 | 293,7761 | 12,7 | 532,994 | 2824,45 | 9,61429 |
|  | F | 41,968 |  | 16 | 671,488 |  |  |
|  | G | 41,968 |  | 19,3 | 809,983 |  |  |
|  | A | 25,159 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2…4 | B | 25,159 |  | 3,2 | 80,5099 |  |  |
|  | C | 25,159 |  | 6,4 | 161,02 |  |  |
|  | D | 25,159 | 176,11541 | 9,7 | 244,046 | 1693,22 | 9,61429 |
|  | E | 25,159 |  | 12,7 | 319,524 |  |  |
|  | F | 25,159 |  | 16 | 402,55 |  |  |
|  | G | 25,159 |  | 19,3 | 485,575 |  |  |

Tabl. V-18 :centre de torsion des portiques dans le sens (X-X)

V-4-6- Rigidité a la torsion de l’étage

| Rigidité a la torsion de l étage (sens transversal) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| étage | portique | Rjy(MN/m) | Xj(m) | d(m) | d2 | Rjy* d2 | ∑ (Rjy* d2) (MN*m) |
|  | A | 41,968 | 0 | 9,614 | 92,429 | 3879,06 |  |
| RDC | B | 41,968 | 3,2 | 6,414 | 41,1394 | 1726,54 |  |
|  | C | 41,968 | 6,4 | 3,214 | 10,3298 | 433,521 |  |
|  | D | 41,968 | 9,7 | -0,086 | 0,0074 | 0,3104 | 12088 |
|  | E | 41,968 | 12,7 | -3,086 | 9,5234 | 399,678 |  |
|  | F | 41,968 | 16 | -6,386 | 40,781 | 1711,5 |  |
|  | G | 41,968 | 19,3 | -9,686 | 93,8186 | 3937,38 |  |
|  | A | 25,159 | 0 | 9,614 | 92,429 | 2325,45 |  |
| 1.2…4 | B | 25,159 | 3,2 | 6,414 | 41,1394 | 1035,04 |  |
|  | C | 25,159 | 6,4 | 3,214 | 10,3298 | 259,891 |  |
|  | D | 25,159 | 9,7 | -0,086 | 0,0074 | 0,18608 | 7246,61 |
|  | E | 25,159 | 12,7 | -3,086 | 9,5234 | 239,602 |  |
|  | F | 25,159 | 16 | -6,386 | 40,781 | 1026,02 |  |
|  | G | 25,159 | 19,3 | -9,686 | 93,8186 | 2360,41 |  |

Tabl. V-19 : Rigidité a la torsion de l étage (sens  y-y)

| Rigidité a la torsion de l étage (sens longitudinale) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| étage | portique | Rjx(MN/m) | Yj(m) | d (m) | d2 | Rjx* d2 | ∑ (Rjx* d2) (MN*m) |
|  | 1 | 80,2155 | 0 | 3,93333 | 15,47108 | 1241,02 |  |
| RDC | 2 | 80,2155 | 3,7 | 0,23333 | 0,054443 | 4,36716 | 2638,02 |
|  | 3 | 80,2155 | 8,1 | -4,16667 | 17,36114 | 1392,63 |  |
|  | 1 | 54,72224 | 0 | 3,93333 | 15,47108 | 846,612 |  |
| 1.2…4 | 2 | 54,72224 | 3,7 | 0,23333 | 0,054443 | 2,97924 | 1799,63 |
|  | 3 | 54,72224 | 8,1 | -4,16667 | 17,36114 | 950,04 |  |

Tabl. V-20 : Rigidité a la torsion de l étage (sens  longitudinale   x-x)

Rigidité a la torsion de l’étage

Rkɵ =Rky(xk)2+Rkx(yk)2

| Niveau | RDC | 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |
| Rigidité de torsion de l’étage en (MN*m) | 14726,00736 | 9046,242 |

Tabl. V-21 : Rigidité a la torsion de l’étage

V-4-7- Calcul de centre de gravité :

Xg=XiAiAi =  9,65m          ,       et                 Yg=YiAiAi  =4,05m

V-4-8- Calcul de l’excentricité du niveau

- excentricité calculée

ex=Xg-Xct= 0.035 m

eY=Yg-Yct=0.116 m

- excentricité théorique

D’après RPA99.on prend la plus grande des valeurs :

- 5%de la plus grande dimension du bâtiment et excentricité théorique résultante des plans :

ex=5%lmax  = 0.988 m

ey=5%lmax  =0.405 m

la valeur de l’excentricité retenue est la plus grande des deux excentricités théorique et calculée :ere =max(eth ;ecl)

V-4-9- Distribution des efforts tranchants par étage aux différents portiques

La distribution  des les forces sismiques sur les portiques elles dépondent de la rigidité du portique et sa position et le centre de gravité de la structure et sa rigidité torsionelle

Vjx(l)=VjxRj(l)l=1mRj(l)+VjxRj(l)YlRjθ. YG

Vjy(t)=VjyRj(t)l=1mRj(t)+VjyRj(t)XtRjθ. XG

Vjx(l) : La force sismique dons le portique ou niveau j

Rj(l) : La rigidité de portique ou niveau j

Vjx : La force sismique dons le niveau j

Yl : Position de portiquepar a pour centre de gravité

YG : Centre de gravité de la structure.

Rjθ : Rigiditétorsionelle de l’étage

Les résultats sont montrées dons les tableaux suivent :

| N | V séisme (t) | Portique | Position (m) | R ( MN/m) | ∑ R | R torsion | e calculer (m) | e Théorique | XG (m) | Y (m) | V par portique (t) | Vérification | V par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | portique (t) |
|  |  | A | 0,000 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 9,650 | 5,570 |  | 6,554 |
|  |  | B | 3,200 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 6,450 | 5,558 |  | 6,216 |
|  |  | C | 6,400 | 25,159 | 176,115 | 9046,242 | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 3,250 | 5,546 |  | 5,877 |
| T | 38,732 | D | 9,700 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -0,050 | 5,533 | 38,733 | 5,528 |
|  |  | E | 12,700 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -3,050 | 5,521 | OK | 5,210 |
|  |  | F | 16,000 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -6,350 | 5,509 |  | 4,861 |
|  |  | G | 19,300 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -9,650 | 5,496 |  | 4,512 |
|  |  | A | 0,000 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 9,650 | 4,607 |  | 5,421 |
|  |  | B | 3,200 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 6,450 | 4,597 |  | 5,141 |
|  |  | C | 6,400 | 25,159 | 176,115 | 9046,242 | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 3,250 | 4,587 |  | 4,861 |
| 4 | 32,035 | D | 9,700 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -0,050 | 4,576 | 32,035 | 4,572 |
|  |  | E | 12,700 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -3,050 | 4,567 | OK | 4,309 |
|  |  | F | 16,000 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -6,350 | 4,556 |  | 4,021 |
|  |  | G | 19,300 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -9,650 | 4,546 |  | 3,732 |
|  |  | A | 0,000 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 9,650 | 3,642 |  | 4,285 |
|  |  | B | 3,200 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 6,450 | 3,634 |  | 4,064 |
|  |  | C | 6,400 | 25,159 | 176,115 | 9046,242 | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 3,250 | 3,626 |  | 3,843 |
| 3 | 25,324 | D | 9,700 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -0,050 | 3,618 | 25,324 | 3,614 |
|  |  | E | 12,700 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -3,050 | 3,610 | OK | 3,407 |
|  |  | F | 16,000 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -6,350 | 3,602 |  | 3,178 |
|  |  | G | 19,300 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -9,650 | 3,593 |  | 2,950 |
|  |  | A | 0,000 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 9,650 | 2,428 |  | 2,857 |
|  |  | B | 3,200 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 6,450 | 2,423 |  | 2,709 |
|  |  | C | 6,400 | 25,159 | 176,115 | 9046,242 | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 3,250 | 2,417 |  | 2,562 |
| 2 | 16,882 | D | 9,700 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -0,050 | 2,412 | 16,883 | 2,409 |
|  |  | E | 12,700 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -3,050 | 2,407 | OK | 2,271 |
|  |  | F | 16,000 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -6,350 | 2,401 |  | 2,119 |
|  |  | G | 19,300 | 25,159 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -9,650 | 2,396 |  | 1,967 |
|  |  | A | 0,000 | 41,968 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 9,650 | 1,214 |  | 1,434 |
|  |  | B | 3,200 | 41,968 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 6,450 | 1,211 |  | 1,358 |
|  |  | C | 6,400 | 41,968 | 293,776 | 14726,007 | 0,036 | 0,983 | 9,650 | 3,250 | 1,209 |  | 1,283 |
| 1 | 8,441 | D | 9,700 | 41,968 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -0,050 | 1,206 | 8,441 | 1,205 |
|  |  | E | 12,700 | 41,968 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -3,050 | 1,203 | OK | 1,134 |
|  |  | F | 16,000 | 41,968 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -6,350 | 1,200 |  | 1,056 |
|  |  | G | 19,300 | 41,968 |  |  | 0,036 | 0,983 | 9,650 | -9,650 | 1,198 |  | 0,978 |

Tabl. V-22 : distribution de la résultante de la  force sismique sens (Y-Y)

| N | V séisme (t) | Portique | Position (m) | R ( MN/m) | ∑ R | R torsion | e calculer (m) | e Théorique | XG (m) | Y (m) | V par portique (t) | Vérification | V par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | portique (t) |
|  |  | 1 | 0,000 | 54,722 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 4,050 | 13,021 |  | 13,295 |
| T | 38,732 | 2 | 3,700 | 54,722 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 0,350 | 12,920 | 38,741 | 12,944 |
|  |  | 3 | 8,100 | 54,722 | 164,167 | 9046,242 | 0,117 | 0,405 | 4,050 | -4,050 | 12,800 |  | 12,526 |
|  |  | 1 | 0,000 | 54,722 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 4,050 | 10,770 |  | 10,996 |
| 4 | 32,035 | 2 | 3,700 | 54,722 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 0,350 | 10,686 | 32,043 | 10,706 |
|  |  | 3 | 8,100 | 54,722 | 164,167 | 9046,242 | 0,117 | 0,405 | 4,050 | -4,050 | 10,587 |  | 10,360 |
|  |  | 1 | 0,000 | 54,722 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 4,050 | 8,514 |  | 8,693 |
| 3 | 25,324 | 2 | 3,700 | 54,722 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 0,350 | 8,447 | 25,330 | 8,463 |
|  |  | 3 | 8,100 | 54,722 | 164,167 | 9046,242 | 0,117 | 0,405 | 4,050 | -4,050 | 8,369 |  | 8,190 |
|  |  | 1 | 0,000 | 54,722 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 4,050 | 5,676 |  | 5,795 |
| 2 | 16,882 | 2 | 3,700 | 54,722 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 0,350 | 5,632 | 16,887 | 5,642 |
|  |  | 3 | 8,100 | 54,722 | 164,167 | 9046,242 | 0,117 | 0,405 | 4,050 | -4,050 | 5,579 |  | 5,460 |
|  |  | 1 | 0,000 | 80,215 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 4,050 | 2,835 |  | 2,889 |
| 1 | 8,441 | 2 | 3,700 | 80,215 |  |  | 0,117 | 0,405 | 4,050 | 0,350 | 2,816 | 8,443 | 2,820 |
|  |  | 3 | 8,100 | 80,215 | 240,646 | 14726,007 | 0,117 | 0,405 | 4,050 | -4,050 | 2,792 |  | 2,738 |

Tabl. V-23 : distribution de la résultante de la force sismique sens (X-X)

| PORTIQUE | N | V (T) | F dans le travée en (KN) |  |  |  | PORTIQUE |  | N | V (T) | F dans le travée en (KN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1_2 | 2_3 |  |  |  |  |  |  | 1_2 | 2_3 |
|  | T | 6,554 | 67,961 | 80,818 |  |  |  |  | T | 5,210 | 117,033 | 139,174 |
| A | 4 | 5,421 | 91,242 | 108,504 |  |  | E |  | 4 | 4,309 | 124,625 | 89,159 |
|  | 3 | 4,285 | 91,242 | 108,504 |  |  |  |  | 3 | 3,407 | 124,625 | 89,159 |
|  | 2 | 2,857 | 91,242 | 108,504 |  |  |  |  | 2 | 2,271 | 124,625 | 89,159 |
|  | 1 | 1,434 | 91,242 | 108,504 |  |  |  |  | 1 | 1,134 | 124,625 | 89,159 |
|  | T | 6,216 | 118,909 | 141,405 |  |  |  |  | T | 4,861 | 122,661 | 145,867 |
|  | 4 | 5,141 | 126,240 | 150,124 |  |  |  |  | 4 | 4,021 | 129,545 | 154,054 |
| B | 3 | 4,064 | 126,240 | 150,124 |  |  | F |  | 3 | 3,178 | 129,545 | 154,054 |
|  | 2 | 2,709 | 126,240 | 150,124 |  |  |  |  | 2 | 2,119 | 129,545 | 154,054 |
|  | 1 | 1,358 | 126,240 | 150,124 |  |  |  |  | 1 | 1,056 | 129,545 | 154,054 |
|  | T | 5,877 | 120,785 | 143,636 |  |  |  |  | T | 4,512 | 69,797 | 83,002 |
|  | 4 | 4,861 | 127,855 | 152,044 |  |  |  |  | 4 | 3,732 | 92,857 | 110,425 |
| C | 3 | 3,843 | 127,855 | 152,044 |  |  | G |  | 3 | 2,950 | 92,857 | 110,425 |
|  | 2 | 2,562 | 127,855 | 152,044 |  |  |  |  | 2 | 1,967 | 92,857 | 110,425 |
|  | 1 | 1,283 | 127,855 | 152,044 |  |  |  |  | 1 | 0,978 | 92,857 | 110,425 |
|  | T | 5,528 | 117,033 | 139,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4,572 | 124,625 | 89,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 3 | 3,614 | 124,625 | 89,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2,409 | 124,625 | 89,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,205 | 124,625 | 89,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |

V-4-10- Distribution des forces verticales et horizontales sur les portiques dans sens (y-y)

Tabl. V-24 : distribution des forces sur les portique

V-4-11- Distribution  des forces verticale et horizontal sur le portique F

48,61

145,86

122,66

40,21

154, 05

129,54

31,7

154, 05

129,54

21,1

154, 05

129,54

3,7 m

4,4 m

Fig. V-3 : distribution des forces verticale et horizontale sur le portique F  (les forces en KN)

10,5

154, 05

129,54