VI- VERIFICATION  DES FONDATIONS

VI-1- Introduction :

Une fondation est constituée par les semelles de la structure et les aménagements du sol sous ces semelles.  Une semelle est par définition, un organe de transmission des charges de la superstructure au sol. Elle ne peut être calculée que si l’on connaît la superstructure et ses charges c’est à dire  la descente de charges d’une part, et les caractéristiques du sol d’autre part.

VI-2-définitions de  fondations :

Les fondations d’une construction sont constituées par les parties de l’ouvrage qui sont en contact avec le sol auquel elles transmettent les charges de la superstructure ; elles constituent donc la partie essentielle de l’ouvrage puisque de leur bonne conception et réalisation découle la bonne tenue de l’ensemble.

Les éléments de fondation transmettent les charges au sol,

VI-3-  type de fondation:

Lorsque les couches de terrain susceptibles de supporter l’ouvrage sont à une faible profondeur, on réalise des fondations superficielles

-Un certain nombre des problèmes se pose lorsqu’il s’agit de choisir un type de fondation, qui dépend essentiellement de la contrainte du sol

Le choix du type de fondation à en générale plusieurs paramètres qui sont :

- Le type de la structure.

- Les caractéristiques du sol.

- L'aspect économique.

- La facilité de réalisation.

VI-4-type de fondation de bâtiment :

Après consultation des dossiers graphiques et techniques élaborés par le bureau d’études de BORDJ BOU ARRERIDJ ainsi que l’analyse du rapport de sol élaboré par le bureau d’étude de géotechnique A.AICHE, on a constaté que :

- La construction repose sur des fondations superficielles, type semelles isolées dedimensions :    S1= 210x210 cm

S2 = 230x230 cm

- Laprofondeur d’encastrement estde D=1,5m

- La contrainte admissible du sol d'assise  est égale à 2,2 bars

N

M

Fig. VI -1 : semelle

VI-4-Etape de calcul de la semelle isolée :

Semelle rectangulaire sous pilier rectangulaire: [5]

N  et M  :la charge a transmettre  au sol.

σsol : La contrainte du sol.

a et b : les dimension du pilier.

A et  B : les dimensions de la semelle  a sa base.

« Résoudre l’équation du 3 éme degré »

Condition  de stabilité « non soulèvement » : [5]

- Selon  BAEL91 on a que :

D'après le RPA 99version 2003 – art10.1.5 – page 81 on a :

N

M

σ2

σ1

Fig .VI -2 : diagramme des contraintes  a la base de la semelle

Condition de rigidité : [5]

- Ferraillage : [5]

et

Et

- Calcul de la hauteur libre h’ : [5]

VI-5-vérification des dimensions des semelles :

|  | ELS |  | ELU |  | G+Q+E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N (kN) | M (kN*m) | N (kN) | M (kN*m) | N (kN) | M (kN*m) |  |
| S1 | 624,175 | 3,536 | 851,88 | 4,5819 | 755,535 |  | 86,7977 |
| S2 | 773,893 | 0,9335 | 1058,716 | 1,2049 | 814,06 |  | 106,2481 |
| σsol (bar) | 2,2 |  |  |  |  |  |  |

Tabl. VI-1 : sollicitation des semelles selon les différentes combinaisons

VI-5-1-Semelle  S1

Une semelle isolée sous poteau de rive   (A= 210    B= 210       d= 45      hT=  50     he=25     )

Asx=Asy=15,83cm2      de 14 HA 12

a/b=0,875………..et           A/B=1......condition  Nonvérifier

<B/6=0,35  ......condition vérifier..

0,142<0,22Mpa......condition vérifier

- Condition  de stabilité « non soulèvement » :

- Selon  BAEL91 on a que :

0,114<0,35……… vérifiée

D'après le RPA 99/2003 - art10.1.5 – on a :

86,79755,53=0,114<0,525   ………vérifiée

M :moment extérieur de combinaisons G+Q+E

- Condition de rigidité :

On a:  d=45cm   …………….Condition vérifier

- Ferraillage :

ELS

=  0,143     MN/m2

= 0,1392        MN/m2

0,142MN/m2

MN/m²

Q’=A.B =0,626  MN

AsX=AsY=    =7,91cm²

On a  14HA12=15,83cm2      >7,7 cm²………Condition vérifier

ELU

=  0,196     MN/m2

= 0,190        MN/m2

0,194       MN/m2

MN/m²

Q’=A.B=0,858  MN

AsX=AsY=     =10,7  cm²  <15,83cm2……… Condition vérifier

- G+Q+E

=  0,227     MN/m2

= 0,115        MN/m2

0,199       MN/m2

MN/m²

Q’=A.B= 0,879 MN

AsX=AsY=     =11,05  cm²  <15,83cm2……… Condition vérifier

Vérificationl de la hauteur libre h’:

he≥6∅+6cm=13.2 cm    he=25cm………Condition vérifiée

- Calcul l’espacement de cadres :

St≤ min(20cm,15Φ)= min(20cm,18cm)

St=15cm < 18 cm ……… Condition vérifié

40cm 14HA12 14HA12 2,10m 25cm 50cm

Fig. VI – 3 : Disposition  des armatures d'une semelle isoler S1

VI-5-2-Semelle  S2

Une semelle isolée sous poteau centrale   (A= 230    B= 230    d= 45      hT=  50     he=25 )

Asx=Asy=18.10cm2  de 16 HA 12

a/b =0,875   ………..et           A/B=1    ......Condition  nonvérifier

<B/6=0,38......Condition vérifier..

0,146 <0,22Mpa ......Condition vérifier

- Condition  de stabilité « non soulèvement » :

- Selon  BAEL91 il faut :

0,00120m <0,38mCondition  vérifiée

-D'après le RPA 99version 2003 - art10.1.5 il faut:

106,24814,6  =0,13 <0,525   ……… Condition vérifier

- Condition de rigidité :

d=max(0,48 et 0,47)

On a:  d=45cm   …………Condition non  vérifier

- Ferraillage :

ELS

=  0,146    MN/m2

= 0,145       MN/m2

0,146MN/m2

MN/m²

Q’=A.B= 0,775 MN

AX=AY=     =10,8  cm²

On a  16HA12= 18.10cm2  >7,7 cm²………Condition vérifier

ELU

=  0,200    MN/m2

= 0,199       MN/m2

0,200MN/m2

MN/m²

Q’=A.B= 1,06 MN

AX=AY=     =14,85cm²  <18,1cm2……… Condition vérifier

Vérification selon la combinaison G+Q+E :

=  0,206     MN/m2

= 0,101       MN/m2

0,180MN/m2

MN/m²

Q’=A.B= 0,95 MN

AX=AY=     =13,34  cm²  <18 ,1cm2……… Condition vérifier

- vérification l de la hauteur libre h’:

he≥6∅+6cm=13.2 cm    he=25cm………Condition vérifie

- Calcul l’espacement de cadres :

St≤ min(20cm,15Φ)= min(20cm,18cm)

St=15cm < 18 cm ……… Condition vérifie

40cm 16HA12 16HA12 2,3m 25cm 50cm

Fig. VI-4 : Disposition  des armatures d'une semelle isoler S2

VI-6-Vérification des longrines:

VI-6-1-Définition :

Les longrines sont des poutres relient les poteaux au niveau de l'infrastructure, leur calcul se fait comme étant une pièce soumise à un moment provenant de la base du poteau et un effort de traction <F>

VI-6-2-Dimensionnement de la longrine: [4]

Selon l'RPA 99 (art.10-1-1), les dimensions minimales de la section transversale des lnorigines sont:

(25x30) cm²………………..sites de catégorie S2, S3

(30x30) cm²………………..site de catégorie S4

Pour notre cas (site ferme S2) on a  une section de (30x35) cm²… ….… Condition vérifié

VI-6-3-Ferraillage de la longrine : [4]

La section d’armature est donnée par le taux d’armature minimale :

As=0,6%bh

As=0,006x30x35=6,3cm²

On a : 6HA12  (A=6,79cm²)…………OK

Armatures transversales : [4]

On prend : 46 (A=1,13cm²)

Avec un espacement de :

e = min (20cm, 15)=18cm

e =18cm

30cm

35cm

3HA12

Fig. VI-5 : Ferraillage des longrines

VI-7-Conclusion

Apres la  vérification des fondations  de notre structure  il a été constaté que :

- La semelle S2 ne vérifiéepas le critère de rigidité  d<(A-a) /4     (BAEL 91)

- Manque  d’un  voile périphérique sous longrines      (RPA99/2003    article 10.1.2)

- Non respect de la condition de  l’homothétique amorce poteaux-semelle (a/b =A/B  )          (BAEL 91)