RESUME

Le présent travail a pour objet l’expertise d’un bâtiment existant en R+4à usage d’habitation en béton armé, cet ouvrage est réalisé en 2001 à la ville de BORDJ BOUARRERIDJ avant la révision du règlement parasismique Algérien en 2003, ce bâtiment est contreventé par des portiques en béton armé autostables (poteaux, poutres).

L’objectif de cette expertise  est d’évaluer la performance et la vulnérabilité de cette structure, et ce suite a une compagnie d’auscultation non destructifs pour déterminer l’état actuel de ce bâtiment ainsi qu’une analyse analytique sismique et plastique pour vérifier la capacité portante de la structure de dissiper l’énergie induite par le mouvement sismique et de détecter les zones les plus faibles, qui sont les endroits des premières rotules plastique, et bien sur concevoir  en conséquence une solution appropriée de renforcement de cette structure.

La vérification de sécurité des éléments structuraux du bâtiment a été établie conformément au  règlement parasismique Algérien RPA99/2003, l’évaluation de l’action sismique a été mené par les deux méthodes, statique équivalente et modale spectrale avec l’utilisation du logiciel de calcul SAP2000, enfin le logiciel SOCOTEC a été utilisé pour  la détermination des moments résistant ultime (moment plastique) des sections critiques de cette structure.

Mots clés : expertise, béton armé, contreventé, rotule plastique, moment résultant ultime, section critique

ملخص

إن الهدف من هذا العمل هو إجراء خبرة تقنية في الهندسة المدنية لعمارة متكونة من طابق أرضي و أربع طوابق مخصصة للسكن و هي مبنية من الخرسانة المسلحة.

هذه البناية  أنجزت سنة 2001 بمدينة  برج بوعريريج  قبل التغير الذي طرأ على القواعد الزلزالية الجزائرية عام 2003 حيث أن هيكل البناية متكون من أعمدة و عوارض هي المسؤولة عن حمل مختلف الأثقال الأفقية والعمودية.

تهدف هذه الخبرة إلى تحديد الحالة الحقيقية التي توجد عليها البناية وهذا من خلال التجارب الغير التحطيمية و التحليل الزلزالي و اللدن لهذه البناية و كذا تعين نقاط الضعف التي تعتبر أماكن أول ظهور للمفاصل البلاستيكية مع اقتراح الحلول أللازمة لتدعيم هده العمارة.

تمت مراقبة العناصر الهيكلية للبناية وفقا للقواعد الزلزالية الجزائرية 99/2003 حيث تم تقيم القوة الزلزال بالطرق الموضحة في هده الأخيرة (القوة الساكنة المكافئة و الطيفية) مع استعمال برنامج SAP2000 و برنامج (SOCOTEC) من أجل تحديد العزم المقاوم في مقاطع هذه البناية.

الكلمات الدالة : تقرير خبرة , خرسانة مسلحة , مفصل لدن , العزم الداخلي النهائي , المقاطع الحرجة